Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών

Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Διπλώματα ADR

Ανανεωτικό Πρόγραμμα

ΚΛΑΣΗ 1: ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Η κατηγορία 1.5 περιλαμβάνει: |  |
| α | Ουσίες πολύ αδρανείς που αν διεξαχθεί δοκιμή με φωτιά εξωτερικά της συσκευασίας δεν πρέπει να εκραγούν. | Σ |
| β | Ουσίες και αντικείμενα που παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς αλλά παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο εκτόξευσης και κίνδυνο ανατίναξης. | Λ |
| γ | Ουσίες και αντικείμενα που παρουσιάζουν κίνδυνο εκτόξευσης χωρίς κίνδυνο μαζικής έκρηξης. | Λ |
| 2 | Η κατηγορία 1.6 περιλαμβάνει: |  |
| α | Αδρανείς ουσίες που δεν εμπεριέχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης. | Λ |
| β | Υπερβολικά αδρανή αντικείμενα που δεν εμφανίζουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης. | Σ |
| γ | Υπερβολικά αδρανείς ουσίες που εμφανίζουν ελάχιστο κίνδυνο μαζικής έκρηξης. | Λ |
| 3 | Ποια είναι η σειρά επικινδυνότητας των κατηγοριών της Κλάσης 1 (από την λιγότερο επικίνδυνη προς την περισσότερο επικίνδυνη); |  |
| α | Οι κατηγορίες 1.4 - 1.6 - 1.3 - 1.2 - 1.5 - 1.1. | Σ |
| β | Οι κατηγορίες 1.4 - 1.6 - 1.5 - 1.3 - 1.2 - 1.1. | Λ |
| γ | Οι κατηγορίες 1.4 - 1.3 - 1.6 - 1.2 - 1.5 - 1.1. | Λ |
| 4 | Ποια είναι η σειρά επικινδυνότητας των κατηγοριών της Κλάσης 1 (από την περισσότερο επικίνδυνη προς την λιγότερο επικίνδυνη); |  |
| α | Οι κατηγορίες 1.1 - 1.5 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.6. | Λ |
| β | Οι κατηγορίες 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6. | Λ |
| γ | Οι κατηγορίες 1.1 - 1.5 - 1.2 - 1.3 - 1.6 - 1.4. | Σ |
| 5 | Σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR ποιες είναι οι εκρηκτικές ουσίες που μπορούν να μεταφερθούν; |  |
| α | Οποιαδήποτε εκρηκτική ουσία. | Λ |
| β | Μόνο αυτές που χρησιμοποιούνται για ειρηνικούς σκοπούς (π.χ. σε λατομεία). | Λ |
| γ | Οι ουσίες που αναφέρονται στη Συμφωνία ADR. | Σ |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ |  |  |
| 6 | Επάνω στις συσκευασίες των επικίνδυνων εμπορευμάτων της κλάσης 1 κατά ADR: |  |
| α | Πρέπει να δείχνεται αποκλειστικά η εμπορική ονομασία της εκρηκτικής ουσίας ή του αντικειμένου. | Λ |
| β | Μπορεί να αναγράφεται το νούμερο αναγνώρισης του κινδύνου, π.χ. 10 ή 11 ή 116 σχετικά με την ουσία ή το αντικείμενο. | Λ |
| γ | Πρέπει να αναγράφεται η ονομασία κατά ADR (ολόκληρο το όνομα) της ουσίας ή του αντικειμένου. | Σ |
| 7 | Η ετικέτα των συσκευασιών των επικίνδυνων εμπορευμάτων της κλάσης 1 κατά ADR: |  |
| α | Επιτρέπει στον οδηγό να καταλάβει σε ποια κατηγορία ανήκει η ύλη που περιέχεται στην συσκευασία. | Σ |
| β | Πρέπει να τοποθετείται από τον οδηγό. | Λ |
| γ | Γίνεται με ειδικές ετικέτες κυκλικής ή εξαγωνικής μορφής. | Λ |
| 8 | Με αναφορά στις συσκευασίες της κλάσης 1, το νούμερο 11 τοποθετημένο στο επάνω μέρος της ετικέτας κινδύνου τι σημαίνει; |  |
| α | Ουσία ή αντικείμενο εκρηκτικό της κατηγορίας 1.1. | Λ |
| β | Καμία σημασία γιατί δεν προβλέπεται τέτοια ένδειξη στα εκρηκτικά. | Σ |
| γ | Ουσία ή αντικείμενο που παρουσιάζει μεγάλο κίνδυνο έκρηξης. | Λ |
| 9 | Σε περίπτωση που αναφλεγούν ή πυροδοτηθούν εκρηκτικά της κατηγορίας 1.4, τι αναμένεται να συμβεί: |  |
| α | ∆εν υπάρχει κανένας κίνδυνος εκτόξευσης θραυσμάτων ή έκρηξης εκτός της συσκευασίας που περιέχονται τα εκρηκτικά. | Λ |
| β | Οι συνέπειες αναμένεται να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό εντός της συσκευασίας. | Σ |
| γ | Οι συνέπειες αναμένεται να επεκταθούν σε ολόκληρο το φορτίο. | Λ |

| 10 | Ποια είναι τα κύρια μέτρα που πρέπει να πάρει ο οδηγός όταν φορτώνει εκρηκτικά; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α | Ο οδηγός δεν είναι ποτέ υπεύθυνος για τη φόρτωση. Ο αποστολέας είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για τη σωστή φόρτωση. |  | Λ |
| β | ∆εν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να τοποθετεί τη μία συσκευασία επάνω στην άλλη. |  | Λ |
| γ | Πρέπει να τα στοιβάζει και να τα ασφαλίζει ώστε να μη μετακινούνται ή συμπιέζονται. |  | Σ |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΧΗΜΑΤΑ |  |  |  |
| 11 | Οι μονάδες μεταφοράς του τύπου «»ΕΧ/ΙΙ» πρέπει να είναι εφοδιασμένες: |  |  |
| α | Με μία δεύτερη δεξαμενή καυσίμων τοποθετημένη στο πίσω τοίχωμα της καμπίνας. |  | Λ |
| β | Υποχρεωτικά με κινητήρα καύσης με συμπίεση, δηλαδή πετρελαιοκινητήρες. |  | Σ |
| γ | Με βενζινοκινητήρα |  | Λ |
| 12 | Τα ρυμουλκούμενα ή τα ημιρυμουλκούμενα του τύπου «ΕΧ/ΙΙΙ», που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες, πρέπει να είναι εφοδιασμένα: |  |  |
| α | Με ηλεκτρολογική εγκατάσταση που διέρχεται μέσα από κανάλια σε σωλήνες. | Σ |  |
| β | Με ένα εξάρτημα που περιορίζει την ταχύτητα του ρυμουλκού. | Λ |  |
| γ | Με 1 δοχείο περίπου 50 λίτρων, για να σβήνουν αυτόματα πιθανές ενάρξεις πυρκαγιάς. | Λ |  |
| 13 | Ένα όχημα ταξιδεύει φορτωμένο με ύλη της κλάσης 1. Πως θα σημανθεί; |  |  |
| α | Χωρίς να τεθεί καμία (ούτε πινακίδες ούτε ετικέτες), επειδή είναι ήδη τοποθετημένες επάνω στα δέματα. | Λ |  |
| β | Με μια πορτοκαλί πινακίδα εμπρός και μια πίσω (κενές και οι δύο). | Σ |  |
| γ | Με μια πορτοκαλί πινακίδα εμπρός και μια πίσω (συμπληρωμένες και οι δύο με τον αριθμό αναγνώρισης κινδύνου του εκρηκτικού). | Λ |  |

| 14 | Πως πρέπει να σημανθεί ένα κλειστό όχημα που ταξιδεύει φορτωμένο με εμπορεύματα της κλάσης 1 που έχουν κωδικό κατηγοριοποίησης 1.4G και 1.2C; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Με 2 κενές πορτοκαλί πινακίδες (εμπρός και πίσω) + 3 ετικέτες κινδύνου με μια εκρηγνυόμενη βόμβα στο πάνω μισό και τις ενδείξεις 1.2 και C στο κάτω μισό . |  |  | Λ |  |  |
| β | Με 2 κενές πορτοκαλί πινακίδες (εμπρός και πίσω) + 3 ετικέτες κινδύνου σχήματος ρόμβου για κάθε τύπο (1.4G και 1.2C) . |  |  | Λ |  |  |
| γ | Με 2 κενές πορτοκαλί πινακίδες (εμπρός και πίσω) . + 3 ετικέτες κινδύνου με μια εκρηγνυόμενη βόμβα στο πάνω μέρος και την ένδειξη 1.2 στο κάτω μέρος. |  |  | Σ |  |  |
| 15 | Πότε ο οδηγός πρέπει να βγάλει από το όχημα ή να σκεπάσει τις σημάνσεις (ετικέτες και πορτοκαλί πινακίδες); |  |  |  |  |  |
| α | Κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που παρουσιάζουν δευτερεύοντες κινδύνους. |  |  | Λ |  |  |
| β | Κατά τη μεταφορά κενών συσκευασιών όχι καθαρών. |  |  | Λ |  |  |
| γ | Όταν το όχημα είναι τελείως κενό και καθαρό. |  |  | Σ |  |  |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Πότε μπορούν διάφορες συσκευασίες που φέρουν μια ετικέτα Νο.1, 1.4, 1.5 ή 1.6 να φορτωθούν μαζί στην ίδια μονάδα μεταφοράς; |  |  |  |  |  |
| α | Σε όλες τις περιπτώσεις. |  |  | Λ |  |  |
| β | Ποτέ. |  |  | Λ |  |  |
| γ | Μόνο όταν επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα των ομάδων συμβατότητας. |  |  | Σ |  |  |
| 17 | Υπάρχουν γενικά κάποια όρια στις ποσότητες των ουσιών της κλάσης 1 που μπορούν να μεταφερθούν ανά μονάδα μεταφοράς; |  |  |  |  |  |
| α | Ναι, αφορούν τη συνολική μάζα εκρηκτικών ουσιών ή τη συνολική καθαρή μάζα εκρηκτικών ουσιών που περιέχονται σε όλα τα αντικείμενα που μεταφέρονται. |  |  | Σ |  |  |
| β | Όχι, το σημαντικό είναι να μη ξεπεραστεί το όριο φορτίου του οχήματος. |  |  | Λ |  |  |
| γ | Ναι, αλλά καλύπτουν μόνο μονάδες μεταφοράς που ταξιδεύουν σε φάλαγγα. |  |  | Λ |  |  |
| 18 |  |  | Οχήματα που μεταφέρουν ουσίες και αντικείμενα της Κλάσης 1 υπό το καθεστώς των εξαιρουμένων ποσοτήτων ανά μονάδα μεταφοράς: |  |  |  |
| α |  |  | Πρέπει να φέρουν φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία του περιβάλλοντος. |  |  | Λ |
| β |  |  | Μπορούν να οδηγούνται από οδηγούς που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR. |  |  | Σ |
| γ |  |  | Πρέπει να φέρουν ετικέτες κινδύνου και πορτοκαλί πινακίδες κατά ADR. |  |  | Λ |
| 19 |  |  | Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης για τη μεταφορά εκρηκτικών είναι υποχρεωτικό: |  |  |  |
| α |  |  | Για όλα τα οχήματα που μεταφέρουν ουσίες της κλάσης 1, ανεξάρτητα του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος. |  |  | Σ |
| β |  |  | Για οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από 3.5t. |  |  | Λ |
| γ |  |  | Όταν μεταφέρονται εκρηκτικά των υποδιαιρέσεων 1.1 και 1.2. |  |  | Λ |
| 20 |  |  | Με βάση τη Συμφωνία ADR το έγγραφο μεταφοράς για φορτίο εκρηκτικών ουσιών ή αντικειμένων: |  |  |  |
| α |  |  | Περιέχει μεταξύ άλλων, τον αριθμό UN, τον κωδικό ταξινόμησης, το καθαρό βάρος σε kg και την ονομασία κατά ADR του εμπορεύματος. |  |  | Σ |
| β |  |  | Παρέχει στον οδηγό οδηγίες για πρώτες βοήθειες. |  |  | Λ |
| γ |  |  | Θα πρέπει να περιέχει μόνο τον αριθμό UN και την τεχνική ονομασία κατά ADR του εμπορεύματος. |  |  | Λ |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την φόρτωση-εκφόρτωση συσκευασιών με εκρηκτικά; |  |  |  |  |
| α |  | Στο χώρο φόρτωσης των υλικών να μη γίνεται ηλεκτροσυγκόλληση ή άλλη χρήση γυμνής φλόγας. |  |  | Σ |  |
| β |  | Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια. |  |  | Λ |  |
| γ |  | Οι μετακινήσεις να είναι πολύ γρήγορες ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος. |  |  | Λ |  |

| 22 | Για να αποφύγουμε μια έκρηξη εκρηκτικών υλών της κλάσης 1 πρέπει … |  |
| --- | --- | --- |
| α | Να χρησιμοποιούνται εργαλεία και μηχανήματα αντιεκρηκτικού τύπου και να μην καπνίζει κανείς. | Σ |
| β | Να πραγματοποιούνται οι εργασίες σε γρήγορους χρόνους για να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι. | Λ |
| γ | Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια. | Λ |
| 23 | Η καύση / έκρηξη μιας εκρηκτικής ουσίας συμβαίνει: |  |
| α | Σαν αποτέλεσμα των εύφλεκτων υλικών (συνήθως άνθρακα και υδρογόνο) από τα οποία αποτελείται. | Λ |
| β | Σαν αποτέλεσμα του οξειδωτικού παράγοντα που περιέχει. | Σ |
| γ | Επειδή αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου από υδρογόνο. | Λ |
| 24 | Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν στην περίπτωση ανατροπής σκευασμάτων της κλάσης 1 και διαφυγής εκρηκτικής ουσίας; |  |
| α | Εάν τα υλικά πέφτουν στον δρόμο: αποκλεισμός της περιοχής, διακοπή της κυκλοφορίας και άμεση ειδοποίηση της Αστυνομίας. | Σ |
| β | Συλλέξτε τα υλικά και πετάξτε τα σε κάδο απορριμμάτων. | Λ |
| γ | Ενημερώστε τον παραλήπτη για την καθυστέρηση αλλά όχι απαραίτητα να τον ενημερώσετε για το ατύχημα. | Λ |
| 25 | Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός σε περίπτωση που διαφύγει εκρηκτική ουσία και χυθεί στον δρόμο; |  |
| α | Αφού ειδοποιήσει την αστυνομία, να μαζέψει τα υλικά που έχουν χυθεί και να τα τοποθετήσει σε ασφαλές μέρος. | Λ |
| β | Αφού ειδοποιήσει την αστυνομία, πρέπει να διακόψει την κυκλοφορία, να αποκλείσει την περιοχή και να απομακρύνει κάθε πηγή φωτιάς ή σπινθήρα. | Σ |
| γ | Αφού ειδοποιήσει την αστυνομία, να διακόψει την κυκλοφορία, να μαζέψει τα υλικά που έχουν χυθεί και να τα τοποθετήσει σε ασφαλές μέρος. | Λ |