Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών

Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Διπλώματα ADR

Ανανεωτικό Πρόγραμμα

ΚΛΑΣΗ 7: ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Η ραδιενεργής ακτινοβολία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη διότι: |  |  |  |
| α |  |  | Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος. |  |  | Σ |
| β |  |  | Επειδή οι συνέπειες στο ανθρώπινο σώμα μπορεί να διαρκέσουν μέχρι 6 μήνες. |  |  | Λ |
| γ |  |  | ∆ε μπορεί να γίνει αντιληπτή με κανένα μέσο και τρόπο. |  |  | Λ |
| 2 |  |  | Από τα παρακάτω, ποιος θεωρείται πρωτεύον κίνδυνος της κλάσης 7; |  |  |  |
| α |  |  | Η έκθεση σε ιονισμένες ακτινοβολίες. |  |  | Σ |
| β |  |  | Οι εκπομπές οξυγόνου. |  |  | Λ |
| γ |  |  | Η πυρηνική έκρηξη. |  |  | Λ |
| 3 |  |  | Οι ακτινοβολίες Χ και γάμα … |  |  |  |
| α |  |  | Είναι εκπομπές ελαφρών σωματιδίων. |  |  | Λ |
| β |  |  | ∆ιαφέρουν τελείως μεταξύ τους. |  |  | Λ |
| γ |  |  | Είναι κατ’ ουσία ίδιες αλλά διαφοροποιείται η προέλευσή τους. |  |  | Σ |
| 4 |  |  | Ποιο από τα παρακάτω όργανα μπορεί να είναι χρήσιμο για να ανιχνευτούν και να μετρηθούν οι ιονισμένες ακτινοβολίες; |  |  |  |
| α |  |  | Ωμόμετρο ιονισμένο. |  |  | Λ |
| β |  |  | Μετρητής του Geiger. |  |  | Σ |
| γ |  |  | Εργόμετρο με ανάλυση περιοχής με δέσμη κυμάτων ραντάρ ή ηλεκτρονίων χειροκίνητο |  |  | Λ |
| 5 | Χωρίς όργανα μέτρησης πως είναι δυνατόν να καταλάβουμε την παρουσία των ιονισμένων ακτινοβολιών; |  |  |  |  |  |
| α | Με κανένα τρόπο. |  |  | Σ |  |  |
| β | Με ένα θόρυβο όμοιο με ένα ελαφρύ τρίξιμο συνεχές που οφείλεται στα σωμα-τίδια που κτυπούν τα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευασίας. |  |  | Λ |  |  |
| γ | Οπτικά ή με την αφή των ιονισμένων ακτινοβολιών. |  |  | Λ |  |  |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ποια όργανα του ανθρώπινου σώματος είναι τα περισσότερο ευαίσθητα στις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες γάμα; |  |  |  |  |  |
| α | Οι οφθαλμοί και ο θυρεοειδής αδένας. |  |  | Σ |  |  |
| β | Οι πνεύμονες. |  |  | Λ |  |  |
| γ | Τα οστά και οι αρθρώσεις. |  |  | Λ |  |  |
| 7 | Ποιες βλάβες μπορούν να προκληθούν από τις ραδιενεργές ακτινοβολίες στο ανθρώπινο σώμα; |  |  |  |  |  |
| α | Ανάπτυξη όγκων στα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος σαν αποτέλεσμα της κατάποσης ραδιενεργών υλών. |  |  | Σ |  |  |
| β | ∆ηλητηρίαση του αίματος. |  |  | Λ |  |  |
| γ | Εγκαύματα λόγω διάβρωσης. |  |  | Λ |  |  |
| 8 | Τι βλάβες μπορούν να υπάρξουν αν εξωτερικά μολυσμένες συσκευασίες ραδιενεργών υλικών μετακινηθούν με τα χέρια; |  |  |  |  |  |
| α | Εισπνοή ατμών με μακροχρόνια αποτελέσματα. |  |  | Λ |  |  |
| β | Επικίνδυνες και πολλές φορές μη αναστρέψιμες μεταβολές στα κύτταρα. |  |  | Σ |  |  |
| γ | Εγκαύματα του δέρματος. |  |  | Λ |  |  |
| 9 | Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης εξ’ αιτίας ενός ατυχήματος κατά τη διάρκεια μετα- φοράς των ραδιενεργών υλών; |  |  |  |  |  |
| α | Ναι, στην περίπτωση φθοράς μιας συσκευασίας. |  |  | Σ |  |  |
| β | Όχι, εκτός αν πιάσει φωτιά το φορτίο. |  |  | Λ |  |  |
| γ | Αποκλειστικά σε περίπτωση ισχυρής βροχής. |  |  | Λ |  |  |
| 10 | Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι προστασίας από τις ακτινοβολίες; |  |  |  |  |  |
| α | Να μην αναπνέεις σε περίπτωση παρουσίας ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. |  |  | Λ |  |  |
| β | Να σκύψεις στο επίπεδο του εδάφους καθώς σε εκείνο το ύψος δεν υπάρχουν |  |  | Λ |  |  |
| γ | Να απομακρυνθείς από τη ραδιενεργό πηγή, επειδή η ένταση της ακτινοβολίας |  |  | Σ |  |  |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ποιά από τις παρακάτω περιπτώσεις σχετικά με τις ετικέτες κινδύνου σας φαίνονται σωστές; |  |  |  |  |  |
| α | ΙΙ - ΚΙΤΡΙΝΗ με ∆είκτη Μεταφοράς = 15. |  |  | Λ |  |  |
| β | Ι - ΛΕΥΚΗ χωρίς ∆είκτη Μεταφοράς. |  |  | Σ |  |  |
| γ | Ι - ΚΙΤΡΙΝΗ με ∆είκτη Μεταφοράς = 7. |  |  | Λ |  |  |
| 12 | Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις σχετικά με τις ετικέτες κινδύνου σας φαίνεται σωστή; |  |  |  |  |  |
| α | Ι - ΚΙΤΡΙΝΗ με ∆είκτη Μεταφοράς = 1. |  |  | Λ |  |  |
| β | Ι - ΛΕΥΚΗ με ∆είκτη Μεταφοράς = 1. |  |  | Λ |  |  |
| γ | ΙΙ - ΚΙΤΡΙΝΗ με ∆είκτη Μεταφοράς = 1. |  |  | Σ |  |  |
| 13 |  | Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις σχετικά με τις ετικέτες κινδύνου σας φαίνεται σωστή; |  |  |  |  |
| α |  | ΙΙΙ - ΚΙΤΡΙΝΗ με ∆είκτη Μεταφοράς = 12. |  |  | Σ |  |
| β |  | Ι - ΛΕΥΚΗ με ∆είκτη Μεταφοράς = 1. |  |  | Λ |  |
| γ |  | ΙΙΙ - ΚΙΤΡΙΝΗ με ∆είκτη Μεταφοράς = 1. |  |  | Λ |  |
| 14 |  | Οι άδειες συσκευασίες που περιείχαν ραδιενεργές ουσίες ή αντικείμενα: |  |  |  |  |
| α |  | Ακόμα και αν έχουν καθαριστεί (απολυμανθεί), πρέπει να μεταφέρονται με όλες τις προδιαγραφόμενες ενδείξεις σαν να ήταν γεμάτες. |  |  | Λ |  |
| β |  | Αν δεν έχουν καθαριστεί (απολυμανθεί) πρέπει ακόμα να επιδεικνύουν τις ετικέτες κινδύνου, τον αριθμό αναγνώρισης και την ονομασία της ουσίας σαν να ήταν γεμάτες. |  |  | Σ |  |
| γ |  | Αν έχουν καθαριστεί, πρέπει ακόμα να μεταφέρονται επιδεικνύοντας τις ετικέτες κινδύνου. |  |  | Λ |  |
| 15 |  | Τι πληροφορίες δίνει η ετικέτα 7Β (κατηγορία ΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ); |  |  |  |  |
| α |  | Τη μέγιστη μάζα (βάρος) του σκευάσματος. |  |  | Λ |  |
| β |  | Τη μέγιστη (χρονική) διάρκεια του ταξιδιού. |  |  | Λ |  |
| γ |  | Τη μέγιστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη μεταφορά. |  |  | Σ |  |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΓΓΡΑΦΑ - ΟΔΗΓΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού σε συσκευασίες: |  |  |  |  |
| α |  | Πρέπει να έχουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου κατά ADR. |  |  | Λ |  |
| β |  | ∆ε χρειάζεται να φέρουν ετικέτες κινδύνου. |  |  | Λ |  |
| γ |  | Απαιτείται να φέρουν σήμανση με πορτοκαλί πινακίδες. |  |  | Σ |  |
| 17 |  | Ποιο από τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να έχει ο οδηγός όταν μεταφέρει ραδιενεργό υλικό; |  |  |  |  |
| α |  | Το έγγραφο μεταφοράς. |  |  | Σ |  |
| β |  | Την έκθεση ελέγχου της μονάδας μεταφοράς. |  |  | Λ |  |
| γ |  | Το πιστοποιητικό έγκρισης του οχήματος κατά ADR. |  |  | Λ |  |
| 18 |  | Ποια από τις ακόλουθες πληροφορίες δεν περιέχεται στο έγγραφο μεταφοράς; |  |  |  |  |
| α |  | Το μικτό βάρος του οχήματος. |  |  | Σ |  |
| β |  | Αριθμός και περιγραφή των κόλων. |  |  | Λ |  |
| γ |  | Αριθμός UN της ουσίας. |  |  | Λ |  |
| 19 |  | Ποια από τα ακόλουθα έγγραφα είναι υποχρεωτικά από τη Συμφωνία ADR για μια μεταφορική μονάδα; |  |  |  |  |
| α |  | Η άδεια των Τελωνειακών Αρχών. |  |  | Λ |  |
| β |  | Οι γραπτές οδηγίες για τα ραδιενεργά υλικά. |  |  | Σ |  |
| γ |  | Η ειδική άδεια που επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση στο εσωτερικό των εργοστασίων |  |  | Λ |  |
| 20 |  | Ποιος συντάσσει το έγγραφο μεταφοράς ραδιενεργών υλών; |  |  |  |  |
| α |  | Ο αποστολέας. |  |  | Σ |  |
| β |  | Ο οδηγός. |  |  | Λ |  |
| γ |  | Η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. |  |  | Λ |  |