Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών

Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Διπλώματα ADR

Ανανεωτικό Πρόγραμμα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τα καπάκια των ανθρωποθυρίδων μπορούν να παραμένουν ανοικτά: |  |  |  |
| α | Κατά τη μεταφορά με δεξαμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όγκου. |  |  | Λ |
| β | Κατά τις εργασίες καθαρισμού της δεξαμενής (gasfree). |  |  | Σ |
| γ | Κατά την εκφόρτωση υπό πίεση. |  |  | Λ |
| 2 | Η βαλβίδα υγρής φάσης ενός βυτίου διαμέτρου 80mm που βρίσκεται στο επάνω μέρος της δεξαμενής: |  |  |  |
| α | Μπορεί να παραμείνει ανοικτή κατά την κίνηση του οχήματος. |  |  | Λ |
| β | Πρέπει να παραμένει κλειστή κατά την κίνηση του οχήματος. |  |  | Σ |
| γ | Λειτουργεί κανονικά ανοικτή, όπως ένα εξάρτημα εξαερισμού. |  |  | Λ |
| 3 | Η βαλβίδα εξαερισμού ή αερισμού: |  |  |  |
| α | Είναι ένα εξάρτημα που ανοίγει σε μια πίεση μόλις 3 bar. |  |  | Λ |
| β | Είναι ένα εξάρτημα πάντα ανοικτό. |  |  | Λ |
| γ | Είναι ένα εξάρτημα που ανοίγει σε μια ελάχιστη πίεση. |  |  | Σ |
| 4 | Η βαλβίδα αερισμού ή εξαερισμού: |  |  |  |
| α | Επιτρέπει την εκφόρτωση υπό πίεση. |  |  | Λ |
| β | Είναι κανονικά τοποθετημένη σε δεξαμενές υπό πίεση. |  |  | Λ |
| γ | Είναι κανονικά τοποθετημένη στις ατμοσφαιρικές δεξαμενές ή σε δεξαμενές με εκφόρτωση βαρύτητας. |  |  | Σ |
| 5 |  | Η βαλβίδα εξαερισμού ή αερισμού: |  |  |
| α |  | Είναι ένα εξάρτημα που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υπερπίεσης. | Σ |  |
| β |  | Είναι ένα εξάρτημα που πρέπει να είναι ανοικτό χειροκίνητα για να μπορούν να βγουν οι ατμοί από τη δεξαμενή. | Λ |  |
| γ |  | Είναι ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθεί η φόρτωση σε κλειστό κύκλο. | Λ |  |

| 6 | Η βαλβίδα εξαερισμού ή αερισμού: |  |
| --- | --- | --- |
| α | Λειτουργεί μόνο εάν χειρίζεται, χειροκίνητα από τον οδηγό. | Λ |
| β | Αφού λειτουργήσει, είναι απαραίτητο να ξεμονταριστεί και να καθαριστεί. | Λ |
| γ | Κλείνει αυτόματα αφού λειτουργήσει. | Σ |
| 7 | Η βαλβίδα ασφαλείας: |  |
| α | Είναι μια βαλβίδα ενάντια στις υπερπιέσεις. | Σ |
| β | Είναι ένα εξάρτημα αερισμού που χρησιμοποιείται για την φόρτωση σε κλειστό κύκλο | Λ |
| γ | Είναι μια βαλβίδα που κανονικά είναι ανοικτή. | Λ |
| 8 | Η βαλβίδα ασφαλείας: |  |
| α | Κλείνει αυτόματα όταν η δεξαμενή παίρνει κλίση περισσότερο των 30˚. | Λ |
| β | Μετά την πιθανή λειτουργία της παραμένει ανοικτή. | Λ |
| γ | Μετά την πιθανή λειτουργία της κλείνει αυτόματα. | Σ |
| 9 | Ο δίσκος σπασίματος (θραύσης): |  |
| α | Είναι ένα εξάρτημα που καταστρέφεται σε μια καθορισμένη πίεση θραύσης. | Σ |
| β | Είναι ένα εξάρτημα κανονικά ανοικτό. | Λ |
| γ | Επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση αυτόματα αμέσως μετά τη λειτουργία του. | Λ |
| 10 | Η πυθμενοβαλβίδα (ποδοβαλβίδα): |  |
| α | Είναι ένα εξάρτημα που κλείνει ένα άνοιγμα (από το εσωτερικό) στο κάτω μέρος της δεξαμενής. | Σ |
| β | Είναι ένα εξάρτημα που επιτρέπει τη διαφυγή των ατμών όταν η δεξαμενή είναι φορτωμένη. | Λ |
| γ | Είναι ένα εξάρτημα ενάντια στις υπερπιέσεις που λειτουργεί κανονικά κλειστό. | Λ |

| 11 | Η πυθμενοβαλβίδα (ποδοβαλβίδα): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Μπορεί να είναι με πνευματικό χειρισμό στις δεξαμενές μεταφοράς υγρών καυσίμων. |  | Σ |  |
| β | Μπορεί να χειρισθεί και να ανοίγει εάν φορτώνεται η δεξαμενή από επάνω. |  | Λ |  |
| γ | Μπορεί να διαθέτει την τάπα εξωτερικά της δεξαμενής, δηλαδή κλείνει τη δεξαμενή από το εξωτερικό. |  | Λ |  |
| 12 | Η πυθμενοβαλβίδα (ποδοβαλβίδα): |  |  |  |
| α | Θεωρείται ένα εξάρτημα ενάντια στην υποπίεση. |  | Λ |  |
| β | ∆εν επιτρέπει στο υγρό να γεμίζει το σωλήνα εκφόρτωσης. |  | Σ |  |
| γ | Μπορεί να αφήνεται ανοικτή κατά τη μεταφορά. |  | Λ |  |
| 13 | Η πυθμενοβαλβίδα (ποδοβαλβίδα): |  |  |  |
| α | Θεωρείται ένα εξάρτημα για τον έλεγχο του βαθμού φόρτωσης. |  | Λ |  |
| β | Κατά την εκφόρτωση από ψηλά σε κλειστό κύκλωμα διαμέσου βαρέως σωλήνα, μπορεί να είναι ανοικτή μαζί με τη βαλβίδα εκφόρτωσης για την επανάκτηση των ατμών. |  | Λ |  |
| γ | Είναι τοποθετημένη πριν τη βαλβίδα εκφόρτωσης. |  | Σ |  |
| 14 |  | Πως μπορεί να ελέγχεται το άνοιγμα των ποδοβαλβίδων; |  |  |
| α |  | Αυτόματα, ανοίγοντας τις βαλβίδες εκφόρτωσης. |  | Λ |
| β |  | Με ένα σύστημα με πνευματικό χειρισμό από κάτω. |  | Σ |
| γ |  | Αποκλειστικά γυρνώντας ένα μοχλό στο επάνω μέρος της δεξαμενής. |  | Λ |
| 15 |  | Η βάνα εκφόρτωσης: |  |  |
| α |  | Τοποθετείται μετά την ποδοβαλβίδα. |  | Σ |
| β |  | Μπορεί να χρησιμοποιείται για να εισαχθεί πεπιεσμένος αέρας, όταν η δεξαμενή είναι φορτωμένη. |  | Λ |
| γ |  | Τοποθετείται πριν την ποδοβαλβίδα. |  | Λ |

| 16 | Το στρώμα θερμικής μόνωσης (θερμομόνωση): |  |
| --- | --- | --- |
| α | Απαγορεύει πιθανές απώλειες του περιεχομένου της δεξαμενής. | Λ |
| β | Είναι μια εξωτερική επικάλυψη της δεξαμενής. | Σ |
| γ | Είναι μια εσωτερική προστασία της δεξαμενής. | Λ |
| 17 | Τα όργανα ελέγχου που γενικά τοποθετούνται επάνω στις δεξαμενές, μπορούν να είναι: |  |
| α | Τα μανόμετρα για να επαληθεύουν τις τιμές της θερμοκρασίας της μεταφερόμενης ύλης. | Λ |
| β | Τα θερμόμετρα για να επαληθεύουν τις τιμές της θερμοκρασίας της μεταφερόμενης ύλης. | Σ |
| γ | Τα θερμόμετρα για να επαληθεύουν τις τιμές της πίεσης μέσα στη δεξαμενή. | Λ |
| 18 | Τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονται οι δεξαμενές μπορούν να είναι: |  |
| α | Γυαλί. | Λ |
| β | Κασίτερος. | Λ |
| γ | Κράμα αλουμινίου. | Σ |
| 19 | Οι δεξαμενές για μεταφορά πετρελαιοειδών που έχουν διατομή ελλειπτική ή πολυκεντρική... |  |
| α | Κατασκευάζονται και είναι εγκεκριμένες για να εκφορτώνονται με βαρύτητα. | Σ |
| β | Κατασκευάζονται και είναι εγκεκριμένες για να εκφορτώνονται με πίεση. | Λ |
| γ | Κατασκευάζονται για να αντέχουν πιέσεις μεταξύ 2 και 4 bar. | Λ |
| 20 | Ποιο στοιχείο χαρακτηρίζει μία δεξαμενή «ατμοσφαιρική»; |  |
| α | Η διατομή που είναι πολυκεντρική ή ελλειπτική. | Σ |
| β | Η διατομή που μπορεί να είναι μόνο κυκλική. | Λ |
| γ | Η παρουσία των βαλβίδων ασφαλείας που έχουν πίεση ανοίγματος ίση με την τιμή της πίεσης δοκιμής της δεξαμενής. | Λ |

| 21 | Ποιο στοιχείο χαρακτηρίζει μια δεξαμενή «υπό πίεση»; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Οι δείκτες του επιπέδου που μπορούν να είναι διαφανής. |  | Λ |  |
| β | Η διατομή που είναι γενικά κυκλική. |  | Σ |  |
| γ | Η διατομή, και σε γενικές γραμμές, είναι πολυκεντρική ή ελλειπτική. |  | Λ |  |
| 22 | Για να μεταφερθούν μερικές ύλες ιδιαίτερα διαβρωτικές για τα μέταλλα (π.χ.υδροχλωρικό οξύ) πρέπει: |  |  |  |
| α | Οι δεξαμενές να έχουν στο εσωτερικό τους ένα στρώμα ελαστικού ή εβονίτη, που να αντέχει στα προϊόντα που μεταφέρονται. |  | Σ |  |
| β | Η δεξαμενή να φέρει προστατευτικό εξωτερικό περίβλημα. |  | Λ |  |
| γ | Να χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες «μονωμένες» δεξαμενές. |  | Λ |  |
| 23 |  | Οι σταθερές δεξαμενές για τη μεταφορά των υγροποιημένων αεριών: |  |  |
| α |  | Έχουν διατομή κυκλική. |  | Σ |
| β |  | Έχουν πάντα περισσότερα διαμερίσματα για να είναι δυνατή η μεταφορά κατ’ ανάγκη περισσότερων τύπου αερίων. |  | Λ |
| γ |  | Έχουν πάντα διατομή ελλειπτική. |  | Λ |
| 24 |  | Οι σταθερές δεξαμενές για τη μεταφορά των υγροποιημένων αερίων: |  |  |
| α |  | Πρέπει να φέρουν ένα προστατευτικό αντιηλιακό κάλυμμα που δεν επιτρέπει την υπερθέρμανση της δεξαμενής. |  | Σ |
| β |  | Μπορούν να έχουν ένα εξάρτημα εξαερισμού. |  | Λ |
| γ |  | Μπορούν να είναι χωρίς βαλβίδα αέριας φάσης. |  | Λ |
| 25 |  | Οι σταθερές δεξαμενές για μεταφορά υγροποιημένων αερίων: |  |  |
| α |  | Κανονικά κατασκευάζονται για να αντέχουν πιέσεις μεταξύ 1 και 3 bar. |  | Λ |
| β |  | Μπορούν να είναι εξοπλισμένες μόνο με βαλβίδα εκφόρτωσης και χωρίς την βαλβίδα αέριας φάσης. |  | Λ |
| γ |  | Κανονικά κατασκευάζονται για να αντέχουν πιέσεις μεταξύ 10 και 30 bar. |  | Σ |

| 26 | Ποια εξαρτήματα για τον έλεγχο των βαθμών πλήρωσης, μπορούν να εξοπλίσουν τις δεξαμενές για μεταφορά υγροποιημένων αερίων; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | ∆εν επιτρέπεται κανένα εξάρτημα, ο έλεγχος πραγματοποιείται με ζύγισμα. |  |  |  | Λ |  |  |
| β | Οι δείκτες επιπέδου να είναι διαφανείς. |  |  |  | Λ |  |  |
| γ | Οι δείκτες επιπέδου περιστρεφόμενοι, που αποτυπώνουν διαφορετικούς βαθμούς πλήρωσης. |  |  |  | Σ |  |  |
| 27 |  | Γενικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δεξαμενών για τη μεταφορά των υγροποιημένων αερίων υπερβολικά ψυχόμενα; |  |  |  |  |  |
| α |  | Αντίσταση στην πίεση και παρουσία προστασίας στη διαφυγή θερμότητας του τύπου «μόνωση με κενό». |  |  |  |  | Σ |
| β |  | Η ικανότητα στην αντοχή σε υψηλότατες πιέσεις (των 80-100 bar) και παρουσία τουλάχιστον 2 διαμερισμάτων. |  |  |  |  | Λ |
| γ |  | Μπορούν να κατασκευάζονται με πλαστικές ύλες. |  |  |  |  | Λ |
| 28 |  | Πως μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τις δεξαμενές; |  |  |  |  |  |
| α |  | Από την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος. |  |  |  |  | Λ |
| β |  | Από τις πληροφορίες που περιέχονται στη μεταλλική πινακίδα που έχει τοποθετηθεί επάνω στη δεξαμενή. |  |  |  |  | Σ |
| γ |  | Από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις) της δεξαμενής. |  |  |  |  | Λ |
| 29 |  | Μεταξύ των ενδείξεων που πρέπει υποχρεωτικά να γράφονται στο πινακίδιο μιας δεξαμενής, είναι επίσης: |  |  |  |  |  |
| α |  | Ο αριθμός έγκρισης, το όνομα του κατασκευαστή, ο αριθμός και το έτος κατασκευής. |  |  |  |  | Σ |
| β |  | Ο αριθμός των ανοικτών διαφραγμάτων. |  |  |  |  | Λ |
| γ |  | Η τιμή της μέγιστης εγκεκριμένης μάζας. |  |  |  |  | Λ |
| 30 |  | Η πίεση της υδραυλικής δοκιμής μιας σταθερής δεξαμενής: |  |  |  |  |  |
| α |  | Είναι η υψηλότερη πίεση που εφαρμόζεται κατά τη δοκιμή της υδραυλικής δοκιμής. |  |  |  |  | Σ |
| β |  | Είναι η πίεση στην οποία υποβάλλεται η δεξαμενή κατά τον τριετή έλεγχο. |  |  |  |  | Λ |
| γ |  | Είναι η υψηλότερη πίεση που αναπτύσσεται κατά τη μεταφορά. |  |  |  |  | Λ |
| 31 |  |  |  | Η πίεση λειτουργίας μιας σταθερής δεξαμενής: |  |  |  |
| α |  |  |  | Είναι η υψηλότερη πίεση που αναπτύσσεται κατά τη δοκιμή της υδραυλικής πίεσης. |  | Λ |  |
| β |  |  |  | Είναι η υψηλότερη πίεση που μπορεί να αναπτυχθεί κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μεταφορά. |  | Σ |  |
| γ |  |  |  | Είναι η πίεση στην οποία υποβάλλεται η δεξαμενή κατά την εξαετή δοκιμή. |  | Λ |  |
| 32 |  |  |  | Οι δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές για επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει περιοδικά να ελέγχονται; |  |  |  |
| α |  |  |  | Όχι, αρκούν οι αρχικοί έλεγχοι. |  | Λ |  |
| β |  |  |  | Ναι, ακόμη και για να θέσουν εκτός λειτουργίας, αυτές που δεν παρουσιάζουν εγγύηση ασφαλείας. |  | Σ |  |
| γ |  |  |  | Ναι, εκ μέρους του ιδιοκτήτη. |  | Λ |  |
| 33 |  |  |  | Κάθε πότε πρέπει (κατ’ ελάχιστον) να ελέγχονται οι σταθερές δεξαμενές (βυτία); |  |  |  |
| α |  |  |  | Κάθε 3 χρόνια. |  | Σ |  |
| β |  |  |  | Κάθε χρόνο. |  | Λ |  |
| γ |  |  |  | Κάθε 4 χρόνια. |  | Λ |  |
| 34 |  |  |  | Η δοκιμή τριετίας της σταθερής δεξαμενής: |  |  |  |
| α |  |  |  | Προβλέπει μια δοκιμή στεγανότητας. |  | Σ |  |
| β |  |  |  | Προβλέπει το γέμισμα με εύφλεκτο υγρό. |  | Λ |  |
| γ |  |  |  | Είναι μια πιο σοβαρή δοκιμή εκείνης των 6 χρόνων. |  | Λ |  |
| 35 |  |  | Η δοκιμή εξαετίας της σταθερής δεξαμενής: |  |  |  |  |
| α |  |  | Προβλέπει τον έλεγχο του μέγιστου κενού. |  |  | Λ |  |
| β |  |  | Προβλέπει έναν έλεγχο της εξωτερικής κατάστασης και του εσωτερικού της δεξαμενής και τον έλεγχο των εξαρτημάτων λειτουργίας. |  |  | Σ |  |
| γ |  |  | Προβλέπει μια δοκιμή υπό θερμοκρασία. |  |  | Λ |  |

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 36 | Ποια είναι η υποχρέωση του οδηγού ενός βυτιοφόρου οχήματος στη φόρτωση; |  |
| α | Είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων στο δοχείο του φορτωτή. | Λ |
| β | Να επιδείξει στο πληρωτή τα έγγραφα του βυτίου που επιτρέπουν τη μεταφορά της επικίνδυνης ύλης προς φόρτωση. | Σ |
| γ | ∆ε χρειάζεται να εξετάσει την εξουσιοδότηση για μεταφορά της ύλης, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα της μεταφορικής εταιρίας. | Λ |
| 37 | Ποια είναι η υποχρέωση του οδηγού για το φορτίο του βυτιοφόρου οχήματος; |  |
| α | Να καθορίσει το ειδικό βάρος (πυκνότητα) της ύλης. | Λ |
| β | Να εξακριβώσει το βαθμό μέγιστης πλήρωσης. | Σ |
| γ | Να καθορίσει το βαθμό του ιξώδους της ύλης. | Λ |
| 38 | Τι από τα παρακάτω πρέπει να κάνει ο οδηγός ενός βυτιοφόρου οχήματος κατά τη φόρτωση; |  |
| α | Να πραγματοποιήσει τη γείωση. | Λ |
| β | Να σβήσει τον κινητήρα και να ακινητοποιήσει το όχημα. | Σ |
| γ | Να μην πραγματοποιήσει τη γείωση για υγρά που το σημείο της ανάφλεξης τους είναι μικρότερο των 60˚C. | Λ |
| 39 | Ποια από τις παρακάτω προφυλάξεις/συμπεριφορές του οδηγού, των βυτιοφόρων οχημάτων σας φαίνεται σωστή κατά τη φόρτωση; |  |
| α | ∆εν ελέγχει τη φόρτωση εάν έχει γίνει καθαρισμός της δεξαμενής (gas free) σε ένα ειδικό σταθμό πλυσίματος. | Λ |
| β | ∆εν εγκαταλείπει ποτέ το όχημα κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών. | Σ |
| γ | Εγκαταλείπει το όχημα μόνο εάν φορτώνεται με ανοικτές τις ανθρωποθυρίδες των δεξαμενών. | Λ |

| 40 | Ποια από τις παρακάτω προφυλάξεις/συμπεριφορές του οδηγού των βυτιοφόρων οχημάτων σας φαίνεται σωστή, κατά τη φόρτωση; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Σε περίπτωση καταιγίδων με βροντές και κεραυνούς, να διακόψει τη φόρτωση υλών με κινδύνους ανάφλεξης. |  | Σ |  |
| β | Να ζυγίσει σε πλήρες φορτίο και, σε περίπτωση υπερφόρτωσης που δεν ξεπερνά το 10% να συνεχίσει το ταξίδι του. |  | Λ |  |
| γ | Να εξακριβώσει ότι η φορτωμένη ποσότητα δεν ξεπερνά ποτέ το 80% της συνολικής χωρητικότητας του διαμερίσματος. |  | Λ |  |
| 41 | Κατά τη φόρτωση από τον πυθμένα σε κλειστό κύκλωμα, ο οδηγός... |  |  |  |
| α | Πρέπει να συνδέσει το σωλήνα της αέριας φάσης (ανάκτηση ατμών) της εγκατά στασης στη βαλβίδα αέριας φάσης που είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος της δεξαμενής. |  | Σ |  |
| β | Πρέπει να ανοίξει τη βαλβίδα εκφόρτωσης που συνδέει τον εύκαμπτο σωλήνα της υγρής φάσης της εγκατάστασης, αλλά όχι την ποδοβαλβίδα. |  | Λ |  |
| γ | Πρέπει να συνδέσει το σωλήνα της αέριας φάσης (ανάκτηση ατμών), της εγκατάστασης στη βαλβίδα ασφαλείας τοποθετημένη στο επάνω μέρος της δεξαμενής. |  | Λ |  |
| 42 |  | Κατά τη φόρτωση ενός υγροποιημένου αερίου, πως μπορεί ο οδηγός να ελέγξει/ καθορίσει τη φορτωμένη ποσότητα; |  |  |
| α |  | Τοποθετώντας το όχημα στη ζυγαριά και τηρώντας τη μέγιστη μάζα (βάρος) φόρτωσης για την ύλη, εάν αυτό το στοιχείο περιέχεται επάνω στην πινακίδα της δεξαμενής. |  | Σ |
| β |  | Φορτώνοντάς το σε πλάστιγγα χωρίς να ξεπεράσει το ωφέλιμο φορτίο της δεξαμενής, με οποιοδήποτε τύπο αερίου. |  | Λ |
| γ |  | Ανοίγοντας τη βαλβίδα υγρής φάσης μετά από 20 λεπτά της ώρας από την αρχή της φόρτωσης. |  | Λ |
| 43 |  | Η φόρτωση και εκφόρτωση υγρού οξυγόνου... |  |  |
| α |  | ∆εν απαιτεί ειδικά εξαρτήματα ή ειδικά καθαρισμένα εξαρτήματα. |  | Λ |
| β |  | Μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς κίνδυνο, φορώντας συνθετικά ρούχα ή λερωμένα με λάδια. |  | Λ |
| γ |  | Απαιτεί εξαρτήματα χωρίς ίχνη γράσου. |  | Σ |

| 44 | Ποια από τις παρακάτω προφυλάξεις/συμπεριφορές του οδηγού των βυτιοφόρων οχημάτων στην εκφόρτωση σας φαίνεται σωστή; |  |
| --- | --- | --- |
| α | Να ενεργοποιήσει το διακόπτη μπαταριών για τη γείωση. | Λ |
| β | Κατά τις εργασίες, να εγκαταλείπει το όχημα μόνο εάν ένας υπάλληλος της εγκατάστασης προθυμοποιείται να τον αντικαταστήσει. | Λ |
| γ | Να φορέσει τον κατάλληλο εξοπλισμό προσωπικής προστασίας. | Σ |
| 45 | Ποια από τις παρακάτω προφυλάξεις/συμπεριφορές πρέπει να υιοθετήσει ο οδηγός ενός βυτιοφόρου οχήματος στην εκφόρτωση; |  |
| α | Να μην πραγματοποιήσει τη γείωση, εάν οι ύλες έχουν δευτερεύοντα κίνδυνο ανάφλεξης. | Λ |
| β | Να γειώνει πάντα στη γη για τα υγρά που έχουν σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 23οC. | Σ |
| γ | Να μη γειώσει στη γη για τα υγρά που έχουν σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 60οC. | Λ |
| 46 | Η σωστή συμπεριφορά του οδηγού βυτιοφόρου οχήματος στην εκφόρτωση είναι: |  |
| α | Σε περίπτωση μικρής διαρροής από μια σύνδεση ενός εύκαμπτου σωλήνα να διακόψει την εκφόρτωση. | Σ |
| β | Στο τέλος της εκφόρτωσης να αφαιρέσει ή να καλύψει τις σημάνσεις της ύλης που εκφόρτωσε. | Λ |
| γ | Σε περίπτωση καταιγίδων με βροντές και κεραυνούς να μη διακόψει την εκφόρτωση. | Λ |
| 47 | Η σωστή συμπεριφορά του οδηγού βυτιοφόρου οχήματος στην εκφόρτωση είναι: |  |
| α | Να προχωρήσει στην εκφόρτωση χωρίς να ρωτήσει ποια είναι η ελεύθερη χωρητικότητα του δοχείου της εγκατάστασης. | Λ |
| β | Τελειώνοντας την εκφόρτωση υδρογονανθράκων να ανοίξει τις ανθρωποθυρίδες για να αερίσει τη δεξαμενή και για να στεγνώσει γρήγορα. | Λ |
| γ | Τελειώνοντας την εκφόρτωση να αφήσει τις σημάνσεις της μεταφερθείσας ύλης. | Σ |

| 48 | Η σωστή συμπεριφορά του οδηγού βυτιοφόρου οχήματος στην εκφόρτωση είναι: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | Να πραγματοποιήσει συνδέσεις από τη δεξαμενή στο δοχείο της εγκατάστασης, εάν το προσωπικό της εγκατάστασης είναι απών. |  | Λ |  |
| β | Να θέσει στις πινακίδες κινδύνου μια μαύρη ταινία πλαγιαστή, μόλις τελειώσει η εκφόρτωση. |  | Λ |  |
| γ | Να πληροφορήσει τον παραλήπτη για τη μεταφερόμενη επικίνδυνη ύλη. |  | Σ |  |
| 49 |  | Όταν ένας εύκαμπτος σωλήνας είναι χαλασμένος: |  |  |
| α |  | Το κάνετε γνωστό στην εταιρία σας και οπωσδήποτε δεν τον χρησιμοποιείτε για την εκφόρτωση. |  | Σ |
| β |  | Είναι προτιμότερο να τον χρησιμοποιήσετε για την εκφόρτωση τοξικών υλών ή διαβρωτικών αλλά όχι για τις εύφλεκτες. |  | Λ |
| γ |  | Πρέπει να επισκευαστεί από τον οδηγό. |  | Λ |
| 50 |  | Η εκφόρτωση σε κλειστό κύκλωμα: |  |  |
| α |  | Πραγματοποιείται για να μην μολυνθεί ο αέρας. |  | Σ |
| β |  | ∆εν πρέπει ποτέ να αφορά τις τοξικές ύλες. |  | Λ |
| γ |  | Πραγματοποιείται κυρίως για να επιταχυνθούν οι χρόνοι της εργασίας. |  | Λ |
| 51 |  | Για τους σκοπούς της εκφόρτωσης σε κλειστό κύκλωμα ενός βυτίου: |  |  |
| α |  | Οι ατμοί της δεξαμενής εισρέουν στο δοχείο της εγκατάστασης. |  | Λ |
| β |  | ∆εν υπάρχουν διαφυγές ατμών στην ατμόσφαιρα. |  | Σ |
| γ |  | ∆εν υπάρχουν ούτε ατμοί, ούτε υγρό στη δεξαμενή. |  | Λ |
| 52 |  | Η εκφόρτωση σε κλειστό κύκλωμα: |  |  |
| α |  | ∆εν πρέπει ποτέ να γίνεται από επάνω. |  | Λ |
| β |  | Πρέπει να γίνεται μόνο από κάτω. |  | Λ |
| γ |  | Μπορεί να γίνει από κάτω. |  | Σ |

| 53 |  | Κατά την εκφόρτωση με βαρύτητα μιας δεξαμενής, ο οδηγός: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α |  | Σε περίπτωση που ξεκομπλάρει ο εύκαμπτος σωλήνας εκφόρτωσης «από την πλευρά της εγκατάστασης» πρέπει να κλείσει την ποδοβαλβίδα. | Σ |
| β |  | Πρέπει να κρατά τη δεξαμενή κλειστή, εκτός των κάτω εξαρτημάτων αδειάσματος. | Λ |
| γ |  | Για να μπει αέρας στη δεξαμενή μπορεί να αρκεί το άνοιγμα μόνο της βαλβίδας της αέριας φάσης που έχει ονομαστική διάμετρο 20mm. | Λ |
| 54 |  | Κατά την εκφόρτωση μιας δεξαμενής από τον πυθμένα υπό πίεση ο οδηγός: |  |
| α |  | Πρέπει να οδηγήσει στη δεξαμενή αδρανή αέρια (π.χ. άζωτο) εάν τα υγρά έχουν ένα χαμηλό σημείο ανάφλεξης. | Σ |
| β |  | Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να εκφορτώσει σε μια πίεση μεγαλύτερη από εκείνη της μέγιστης λειτουργίας της δεξαμενής. | Λ |
| γ |  | ∆ε χρειάζεται να ελέγχει την πίεση στο μανόμετρο γιατί είναι αρμοδιότητα του παραλήπτη. | Λ |
| 55 |  | Το πιστοποιητικό έγκρισης βυτιοφόρου οχήματος κατά ADR για τα βυτία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα: |  |
| α |  | Περιέχει τις πιέσεις της δεξαμενής. | Λ |
| β |  | Έχει ισχύ ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα (ημερομηνία) έκδοσης. | Σ |
| γ |  | Έχει ισχύ 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. | Λ |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. |  |  |  |
| 56 | Τι σημαίνει το «Χ» που τίθεται πριν τον αριθμό αναγνώρισης του κινδύνου; |  |  |
| α | Ύλη που δεν είναι καλά αναγνωρίσιμη. |  | Λ |
| β | Υποχρέωση εκκένωσης του αέρα σε περίπτωση ατυχήματος. |  | Λ |
| γ | Ότι η ύλη αντιδρά επικίνδυνα με το νερό. |  | Σ |
| 57 | Τι σημαίνει ο αριθμός κινδύνου Χ 338; |  |  |
| α | Υγρό λίγο εύφλεκτο αλλά διαβρωτικό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό. |  | Λ |
| β | Υγρό διαβρωτικό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό και παράγει εύφλεκτα αέρια. |  | Λ |
| γ | Υγρό πολύ εύφλεκτο, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό. |  | Σ |
| 58 | Τι σημαίνει ο αριθμός κινδύνου 663; |  |  |
| α | Ύλη πολύ τοξική και εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης όχι μεγαλύτερο από 60οC). |  | Σ |
| β | Μολυσματική ύλη και πολύ εύφλεκτη. |  | Λ |
| γ | Ύλη πολύ διαβρωτική και πολύ εύφλεκτη. |  | Λ |
| 59 | Τι σημαίνει ο αριθμός κινδύνου 883; |  |  |
| α | Ύλη τοξική και πολύ εύφλεκτη. |  | Λ |
| β | Ύλη εύφλεκτη και λίγο διαβρωτική. |  | Λ |
| γ | Ύλη πολύ διαβρωτική και εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης) μεταξύ 23˚C και 60˚C. |  | Σ |
| 60 | Τι σημαίνει ο αριθμός κινδύνου 90; |  |  |
| α | Ύλη εύφλεκτη που μπορεί να παράγει βίαιη αντίδραση. |  | Λ |
| β | Ύλη εύφλεκτη με κίνδυνο βίαιου πολυμερισμού. |  | Λ |
| γ | Ύλη επικίνδυνη διάφορη ή ύλη επικίνδυνη για το περιβάλλον. |  | Σ |